	丁醇 C4H10O

	[image: image1.emf][image: image2.png]


 危  险 
易燃有毒、腐蚀皮肤、黏膜                                                 
【预防措施】

远离火种、热源，贮于阴凉通风处

应与氧化剂、食用化学品分储分运

用水彻底冲洗身体接触部位，误食者，迅速就医。

【事故响应】

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
食入：饮足量温水，催吐，就医。
眼睛接触：提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

火灾时，用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。

【安全储存】
储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不直超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防上静电积聚。搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。
【废弃处理】

本品及其容器作为危险废物处理。

	请参阅化学品安全技术说明书

供应商：吉林石化公司化肥厂                 电话：0432-63971250
地  址：吉林省吉林市合肥路27号              邮编：132021
化学事故应急咨询电话：0532-83889090


�








