第1部分  化学品及企业标识

化学品中文名：正丁醇

化学品英文名：Butan-1-ol

CAS号：71-36-3

分子式：C4H10O

分子量：74.12

产品推荐及限制用途：工业及科研用途。

第2部分  危险性概述

紧急情况概述：

易燃液体和蒸气。吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。可引起呼吸道刺激。可引起昏睡或眩晕。

GHS危险性类别：

易燃液体 类别3

急性经口毒性 类别4

皮肤腐蚀/刺激 类别2

严重眼损伤/眼刺激 类别1

特异性靶器官毒性一次接触 类别3

特异性靶器官毒性一次接触 类别3

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明：

H226易燃液体和蒸气

H302吞咽有害

H315造成皮肤刺激

H318造成严重眼损伤

H335可引起呼吸道刺激

H336可引起昏睡或眩晕

防范说明：

∙预防措施：

——P210远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

——P233保持容器密闭。

——P240容器和装载设备接地/等势联接。

——P241使用防爆的电气/通风/照明/设备。

——P242只能使用不产生火花的工具。

——P243采取防止静电放电的措施。

——P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

——P264作业后彻底清洗。

——P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

——P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

——P271只能在室外或通风良好处使用。

∙事故响应：

——P303+P361+P353如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

——P370+P378火灾时：使用灭火器灭火。

——P301+P312如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心/医生

——P330漱口。

——P302+P352如皮肤沾染：用水充分清洗。

——P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

——P362+P364脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

——P305+P351+P338如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

——P310立即呼叫解毒中心/医生

——P304+P340如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

——P312如感觉不适，呼叫解毒中心/医生

∙安全储存：

——P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

——P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

——P405存放处须加锁。

∙废弃处置：

——P501按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：易燃液体和蒸气。

健康危害：吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。可引起呼吸道刺激。可引起昏睡或眩晕。

环境危害：无资料

第3部分  成分/组成信息

| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数，%) | CASNo. |
| --- | --- | --- |
| Butan-1-ol | 100% | 71-36-3 |

第4部分  急救措施

急救：

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医

眼晴接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医

食入：尽量饮水，给服活性炭悬液，忌药物催吐。就医酒精增加本品毒性

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示：无资料

第5部分  消防措施

灭火剂：

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

特别危险性：

易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热会引起燃烧爆炸并放出有毒气体。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。在火场中，受热的容器或储罐有爆炸危险

灭火注意事项及防护措施：

消防人员必须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

第6部分  泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质和蛭石吸收大量液体。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第7部分  操作处置与储存

操作注意事项：

禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。高于29℃，使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第10部分）。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

耐火设备（条件）。与强氧化剂、铝分开存放。

第8部分  接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国：PC-TWA：100mg/m3美国（ACGIH）：TLV-TWA：20ppm

生物限制：

无资料

监测方法：

GBZ/T160.1~GBZ/T160.81-2004工作场所空气有毒物质测定（系列标准）,EN14042工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作，防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

呼吸系统防护：通风，局部排气通风或呼吸防护。

手防护：防护手套。

眼睛防护：安全护目镜。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第9部分  理化特性

| 外观与性状：无色透明液体 | 气味：有特殊气味 |
| --- | --- |
| pH值：无资料 | 熔点/凝固点（°C）：-89.8℃ |
| 沸点、初沸点和沸程（°C）：117.7℃ | 自燃温度（°C）：355°C。气压：1019hPa。 |
| 闪点（°C）：35°C。气压：1013hPa。 | 分解温度（°C）：无资料 |
| 爆炸极限［％（体积分数）］：空气中1.4%～11.3%（体积） | 蒸发速率［乙酸（正）丁酯以1计］：无资料 |
| 饱合蒸气压（kPa）：0.96kPa(25℃)，燃烧热-2673.2kJ/mol | 易燃性（固体、气体）：无资料 |
| 相对密度(水以1计)：0.81 | 蒸气密度（空气以1计）：2.55 |
| 气味阈值（mg/m³）：无资料 | n-辛醇/水分配系数（lgP）：0.88 |
| 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂 | 黏度：无资料 |

第10部分  稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：与浓硫酸、过氧化氢等强氧化剂反应，放出大量热量，甚至会发生爆炸。与次氯酸的水溶液或四氯化碳溶液反应，生成的次氯酸丁酯易发生爆炸。与氯气反应也易生成次氯酸丁酯，低温下发生分解反应，受热或光照下易发生爆炸。与无机含氧酸和有机酸反应生成酯。乙酰溴能与正丁醇的水溶液剧烈反应，生成酯。能溶解多种塑料

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强酸、强氧化剂、酰基氯、酸酐等

危险的分解产物：无资料。

第11部分  毒理学信息

急性毒性：

无资料。

皮肤刺激或腐蚀：

无资料。

眼睛刺激或腐蚀：

无资料。

呼吸或皮肤过敏：

无资料。

生殖细胞突变性：

无资料。

致癌性：

无资料。

生殖毒性：

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：

该物质刺激皮肤，严重刺激眼睛。蒸气刺激眼睛和呼吸道。远高于职业接触限值接触能够造成意识降低。如果吞咽的液体吸入肺中，可能引起化学肺炎。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：

液体使皮肤脱脂。

吸入危害：

20℃时，该物质蒸发相当慢地达到空气中有害污染浓度。

第12部分  生态学信息

生态毒性：

无资料。

持久性和降解性：

无资料。

生物富集或生物积累性：

无资料。

土壤中的迁移性：

无资料。

第13部分  废弃处置

废弃化学品：

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

第14部分  运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号)：UN1120（仅供参考，请核实）

联合国运输名称：丁醇（仅供参考，请核实）

联合国危险性分类：3（仅供参考，请核实）

包装类别：Ⅱ（仅供参考，请核实）

包装方法：按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项：

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

夏季最好早晚运输。

运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

第15部分  法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定：

中华人民共和国职业病防止法：

职业病危害因素分类目录(2015)：列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录：未列入

精神药品品种目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013)：列入

第16部分  其他信息

编写和修订信息：

本版为第1.0版，按照GB/T16483-2008、GB/T17519-2013、GB30000系列分类标准编制。