安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品名称：丁醇，正丁醇  butyl alcohol；l－butanol

产品代码：
企业名称：吉林石化公司化肥厂
企业地址：吉林省吉林市合肥路27号
电话：0432-63971250
传真：0432-63972425
E-mail：jh_zhaopeng@petrochina.com.cn
应急咨询电话：0532-83889090
用途及限制用途：重要的有机化工原料，主要用于生产增塑剂、油漆、粘结剂的溶剂，选矿用的消泡剂、洗涤剂；合成香料的原料。

第二部分   危险性概述
物理和化学危险：为无色透明油状液体，有刺激性气味，与水可形成共沸物；和含氧的无机酸或有机酸作用生成酯，与五氯化磷作用生成氯丁烷。
健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛，头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。

环境危害：本品对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。
GHS危险性类别：易燃液体类别1、对水环境危害类别2（经口）
标签要素：

	图形符号
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]

	名  称
	警告
	警告

	危险性说明
	对水生物影响大
	易燃液体


接触后的主要症状：接触后，轻者出现头昏，头痛、乏力，手指麻木及视力模糊等症状。严重者发生心悸、胸闷、呼吸困难、精神恍忽、恶心、呕吐、抽搐、休克、昏迷。如果发生事故或身体不适，立即寻求医疗帮助。呼叫中毒控制中心急救站或医生前往治疗时，应随身携带产品标签。

第三部分  成分/组成信息

	物质 [image: image3.wmf]
	混合物 [image: image4.wmf]


	危险组分
	浓度或浓度范围
	CAS No.

	丁醇
	99.8%
	 71一36—3


第四部分   急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

急性中毒：患者有头昏、头晕、头痛、乏力、恶心、呕吐、手指发麻及视力模糊等症状。严重者发生心悸、胸闷、呼吸困难、精神恍惚、恶心、呕吐、抽搐，甚至休克、昏迷。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀光炎，眼接触引起结膜炎。

慢性中毒：主要表现有神衰弱综合症；轻度发绀、贫血和肝脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。
第五部分   消防措施
灭火剂            

-适用: 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
-不适用：水。

特殊危险：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。通明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。
有害燃烧产物：一氧化碳。

特殊灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。
消防员的防护：建议消防员穿全身消防服，穿消防防护靴，佩戴正压自给式呼吸器，做好个体防护。

第六部分   泄漏应急处理

个体防护：避免接触皮肤和眼睛；不得从下风向接近；不要吸入蒸气；防止本品扩散到环境中。
防护装装备：防静电工作服；挂胶手套；正压式呼吸器。
环境保护措施：防止泄漏物或灭火废水进入下水道、排洪沟等限制性空间以及水体环境。

清洁方法

-回收：尽可能回收本品

-小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

-大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

-清洗去污：用大量水冲洗不可回收的残余物
预防次生危害措施：处理现场禁止一切火源。

第七部分    操作处置与储存
操作处置：操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴挂胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产

生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防上静电积聚。搬运时要轻装轻卸。防

止包装及容器损坏。

储存：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30C。。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。

第八部分 接触控制/个体防护
职业接触限值：中国MAC（mg/m3）:200  
监测方法：
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
手防护：戴挂胶手套。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体和皮肤防护：穿防静电工作服。

其它防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。
第九部分     理化特性
外观与性状

-物态：液体
-形状：液体
-颜色：无色
气味：强烈

气味阈值：

PH值:无意义
熔点（℃）：一88.9
沸点（℃）：117.5
闪点：35
自然温度：无意义

易燃性：易燃
爆炸极限：1.4-11.2%
饱和蒸汽压(kPa)：0.82（25℃）
相对蒸气密度（空气=1）：2.55
相对密度(水＝1)：0.81
溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
辛醇/水分解系数：0.88
分解温度（℃）：

第十部分     稳定性和反应性

稳定性：稳定
聚合危害：不聚合
应避免的条件： 

不相容的物质：强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂。
危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分    毒理学信息

急性毒性：LD50 436mg/kg,2小时 (大鼠经口)
LC50 24240 mg/kg，4小时(大鼠吸入)
皮肤刺激或腐蚀：无资料。
眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：1380μg，重度刺激。
呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：IARC将含硫的无机酸雾滴列为可能导致呼吸道癌症的物质（此分类不适用于硫酸或硫酸水溶液）

生殖毒性：不含有对生殖有毒性名单中的组分
特异性靶器官系统毒性——一次性接触：呼吸道刺激。
特异性靶器官系统毒性——反复接触： 无资料。

吸入危害：吸入其蒸气可导致中毒。
慢性影响：具腐蚀性。长期接触会引起严重的组织损害。

其他资料：会对人体健康造成严重不可逆的损害。 症状可能会延后发生。

第十二部分     生态学信息

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

生态毒性：LC50(鱼类)-

EC50(水生无脊柱动物)-

生物富集因子(BCF)-

持久及降解性：易生物降解
潜在的生物累积性：无潜在生物积累。
土壤中的迁移性：本品能溶于水，会在水系中扩散。
第十三部分      废弃处置

废弃处置方法

用控制焚烧法处置。  

注意事项：严格遵守当地废弃处置相关法律、法规和标准，必要时咨询生产企业。
第十四部分      运输信息

UN号：1120。
运输名称：丁醛。
危险性分类：第3类 易燃液体。

包装类别：Ⅲ。
海洋污染物(是/否)：否。
特殊运输注意事项：无资料。
第十五部分   法规信息

适用法规：
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国环境保护法
危险化学品安全管理条例

安全生产许可证条例
危险货物品名表
化学品危险性评价通则
化学品分类和危险性公示 通则
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范易燃液体
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 严重眼睛损伤/眼睛刺激性
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

第十六部分    其它信息

参考文献：

填表单位：
编制日期：2007年7月1日
版本说明：2011年8月7日第一次修订
_1622982992.unknown

_1622982991.unknown

